Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра Релейной Защиты и Автоматизации Энергосистем

«Вычислительные комплексы в электроэнергетике»

# Лабораторная работа №5

| Студент: | #### Леснов Иван Дмитриевич |
| --- | --- |
| Группа: | #### Ээ-01-22 |
| Вариант: | #### 6 |
| Дата выполнения: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: | Яковлев Дмитрий Петрович |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2026

ОТЧЕТ

Листинг кода:

_init_.py

rom .resistor import Resistor
from .inductor import Inductor
from .capacitor import Capacitor

__all__ = ["Resistor", "Inductor", "Capacitor"]

base.py

from abc import ABC, abstractmethod

class Component(ABC): #родительский класс унаследование крч идет отсюда классов емкости индукт и рез-ра
    def __init__(self, node_begin: int, node_end: int, value: float):
        self.node_begin = node_begin # номер нач узла
        self.node_end = node_end
        self.value = value #характерное значение элемента(Ом,Гн,Ф)
        self.current_prev = 0.0# нач напр-е до симуляции
        self.voltage_prev = 0.0 #аналогично ток

    @abstractmethod #декоратор -
    #Любой класс, который будет наследовать от Component(R C L),
    #должен сам написать свою версию этого метода.
    def get_conductance(self, dt: float) -> float:#метод возвращаюсь проводимость принимая на вход параметр, шаг по времени и возвращает с плав точкой число
        pass

    @abstractmethod
    def get_history_current(self, dt: float) -> float: #возвращает ток с плав точкой
        pass

    def update_state(self, v_begin: float, v_end: float, current: float): #параметры закидываем: ток, потенциал на нач узле и конечном
        self.voltage_prev = v_begin - v_end
        self.current_prev = current

capacitor.py

rom .base import Component

class Capacitor(Component):
    def get_conductance(self, dt: float) -> float:
        return (2.0 * self.value) / dt

    def get_history_current(self, dt: float) -> float:
        g = self.get_conductance(dt)
        return -g * self.voltage_prev - self.current_prev

inductor.py

from .base import Component

class Inductor(Component):
    def get_conductance(self, dt: float) -> float:
        return dt / (2.0 * self.value)

    def get_history_current(self, dt: float) -> float:
        g = self.get_conductance(dt)
        return self.current_prev + g * self.voltage_prev

resistor.py

from .base import Component

class Resistor(Component):
    def get_conductance(self, dt: float) -> float:
        return 1.0 / self.value

    def get_history_current(self, dt: float) -> float:
        return 0.0

requirements.txt

numpy
matplotlib

simulator.py

import json
import numpy as np
from components import Resistor, Inductor, Capacitor
import matplotlib.pyplot as plt

class TransientSimulator: #класс симуляция перех процессов
    def __init__(self, config_path: str):#принимает путь к JSON-файлу
        with open(config_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            self.config = json.load(f)
        self.dt = self.config['dt']
        self.duration = self.config['duration']
        self.voltage = self.config.get('voltage', 10.0)
        self.source_node = self.config.get('source_node', 1)
        self.circuit_type = self.config.get('circuit_type', 'unknown')
        self.components = [] #create список для элементов цепи
        self._create_components() #вызов метода заполнения списка

    def _create_components(self):
        comp_map = { # "переводчик" - если R - значит создается обьект класса резистор
            "R": Resistor,
            "L": Inductor,
            "C": Capacitor
        }
        for comp_data in self.config['components']: #взяли элемент из списка, посмотрели к какому типу относится
            #cоздали обьект нужного класс и добавили в списочек components []
            cls = comp_map[comp_data['type']]
            self.components.append(cls(
                node_begin=comp_data['node1'],
                node_end=comp_data['node2'],
                value=comp_data['value']
            ))

    def _get_max_node(self): #поиск самого большого номера узла
        max_node = 0
        for comp in self.components:
            max_node = max(max_node, comp.node_begin, comp.node_end) #поиск наибольшего среди нач конечного и нулевого как заданного в начале 0
        return max_node

    def run(self, plot: bool = True): #запуск симуляции с рисованием графиков в случае true
        # но у меня стоит False чтобы компьютер не взорвался
        num_steps = int(self.duration / self.dt) #cколько шагов по времени (общее время на время симуляции делить)
        times = np.arange(0, self.duration, self.dt)
        currents = []

        max_node = self._get_max_node() #запуск возвращение самого большого узла
        source_idx = self.source_node - 1 if self.source_node > 0 else -1
        #тернарный оператор, чтобы не писать долгий цикл for:if else
        #Если self.source_node больше 0 (обычно это узел 1), то:
#source_idx = self.source_node - 1  превращаем номер узла в индекс массива 0, 1, 2..
#Если source_node равен 0 или меньше — source_idx = -1 значит источника нет.

        for step in range(num_steps): #Повтори всё, что будет дальше ровно столько раз сколько мы посчитали шагов по времени
            # Строим матрицу Y и вектор J
            Y = np.zeros((max_node, max_node)) #матрица нульчиков
            J = np.zeros(max_node)

            for comp in self.components: #для каждого элемента схемы
                g = comp.get_conductance(self.dt) #проводимость в текущий момент времени
                j_hist = comp.get_history_current(self.dt) #ток на текущем шаге
                n1 = comp.node_begin - 1 # номер узла -> индекс массива
                n2 = comp.node_end - 1

                if n1 >= 0:
                    Y[n1, n1] += g
                    J[n1] -= j_hist
                if n2 >= 0:
                    Y[n2, n2] += g
                    J[n2] += j_hist
                if n1 >= 0 and n2 >= 0: #
                    Y[n1, n2] -= g
                    Y[n2, n1] -= g

            # метод Доммеля
            if source_idx >= 0: # наличие источника в схеме
                Y[source_idx, :] = 0 #обнулить всю строку матрицы
                Y[source_idx, source_idx] = 1 #напряжение в узле равно какому то значению на пересеч строки и столбцы
                J[source_idx] = self.voltage

            # Решаем систему уравнений
            try:
                v = np.linalg.solve(Y, J)
            except np.linalg.LinAlgError: #если при решении матрицы выходит бред, то заполнить нулями
                v = np.zeros(max_node)

            # Вычисляем ток
            current = 0.0
            if self.components:
                comp = self.components[0] #взяли первый эл-т, если rl -> взяли r
                v_b = self.voltage if comp.node_begin == self.source_node else (v[comp.node_begin-1] if comp.node_begin > 0 else 0.0)
                #если нач узел эл-та совпадает с узлом ист, тогда напр-е - напр-е источ
                v_e = v[comp.node_end-1] if comp.node_end > 0 else 0.0
                # потенциал на конце эл-та если заземлен то U = 0
                current = comp.get_conductance(self.dt) * (v_b - v_e) + comp.get_history_current(self.dt) #метод Доммеля расчета тока

            currents.append(current)

            # Обновляем состояние компонентов
            for comp in self.components: #проход по всем элементам и обновление их состояний
                v_b = self.voltage if comp.node_begin == self.source_node else (v[comp.node_begin-1] if comp.node_begin > 0 else 0.0)
                v_e = v[comp.node_end-1] if comp.node_end > 0 else 0.0
                curr = comp.get_conductance(self.dt) * (v_b - v_e) + comp.get_history_current(self.dt)
                comp.update_state(v_b, v_e, curr)

        print(f"✓ Симуляция '{self.circuit_type}' завершена")

        if plot:
            plt.figure(figsize=(10, 5))
            plt.plot(times[:len(currents)], currents, label='Ток, А')
            plt.xlabel('Время, с')
            plt.ylabel('Ток, А')
            plt.title(f'Переходный процесс — {self.circuit_type}')
            plt.grid(True)
            plt.legend()
            plt.show()

        return currents[-1] if currents else 0.0

main_lab5.py

import time
import threading
from simulator import TransientSimulator

def run_single_simulation(config_path: str, name: str):
    print(f"Запуск симуляции: {name}")
    sim = TransientSimulator(config_path)
    result = sim.run(plot=False)  # чтобы не рисовал графики, но можно их рисовать
    #построение графиков тоже идет параллельно или последовательно - вопрос
    print(f"✓ {name} завершена (финальный ток ≈ {result:.4f} А)")
    return result

def main():
    configs = [
        ("configs/series_resistors.json", "Последовательное соединение резисторов"),
        ("configs/parallel_resistors.json", "Параллельное соединение резисторов"),
        ("configs/rl_circuit.json", "RL-цепь"),
        ("configs/rc_circuit.json", "RC-цепь"),
        ("configs/rlc_circuit.json", "RLC-цепь")
    ]

    #  Последовательное выполнение
    print("=== ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ===") #запуск 5 симуляций посл-то и расчет сколько ушло времени на это
    start = time.time()
    for config_path, name in configs: #прошелся по каждому configs "сверху вниз"
        run_single_simulation(config_path, name)
    seq_time = time.time() - start
    print(f"Время последовательного выполнения: {seq_time:.2f} секунд\n")

    #  многопоточность
    print("=== (THREADING) ===")
    threads = [] #cписок для потоков
    start = time.time()

    for config_path, name in configs:
        #создали новый поток; в потоке запускаем функцию симуляции; передаем этой функции 2 аргумента: путь и название схемы
        t = threading.Thread(target=run_single_simulation, args=(config_path, name))
        threads.append(t) #добавили поток в список потоков
        t.start() #запуск потока

    for t in threads: #пройтись по потокам
        t.join() #ждать пока поток не закончит работу

    par_time = time.time() - start
    print(f"Время параллельного выполнения: {par_time:.2f} секунд")

    print(f"\nУскорение: {par_time / seq_time:.2f}x")

if __name__ == "__main__":
    main()

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы многопоточного программирования на языке Python. Был рассмотрен принцип работы потоков, их создание, запуск и завершение с использованием стандартных средств языка. Также была изменена программа расчёта электрических цепей таким образом, чтобы вычисления для разных схем выполнялись в отдельных потоках.

В результате работы удалось убедиться, что многопоточность позволяет организовать одновременное выполнение нескольких задач внутри одной программы. Это делает программу более удобной и эффективной при обработке нескольких независимых вычислений. Также были закреплены навыки работы с потоками, методами start(), join() и организации выполнения нескольких операций параллельно.